Engome — Ficha de medição do bojo

Meça o bojo (casco de madeira) conforme ilustrado e preencha os valores abaixo.

| Feito por: ______________________ | Data: ______________________ |
| --- | --- |

Ilustração baseada em "Engome Desenho v3.pdf". Dmf (fora) e Dmd (dentro) são medidas na mesma altura, na cintura onde as arquilhas interna/externa se encontram.

| Medida | O que é | Valor | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dc | Diâmetro de cima |  | ☐ mm ☐ cm |
| Dmf | Diâmetro do meio de fora |  | ☐ mm ☐ cm |
| Dmd | Diâmetro do meio de dentro |  | ☐ mm ☐ cm |
| Db | Diâmetro de baixo |  | ☐ mm ☐ cm |
| Ai | Comprimento da lateral do bojo |  | ☐ mm ☐ cm |

Vista de topo — todos os diâmetros são medidos na horizontal, de face a face.

Observações

Engome — Cálculo das peças e checklist de fabricação

Use as medidas da página anterior nas fórmulas abaixo (ou confira em calculadora-engome no site) e anote o comprimento de corte de cada peça.

| Peça | Qtd. | Fórmula (mm) | Resultado unitário | Total da peça |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra chata 7/8” x 1/8” de ferro |  |  |  |  |
| Arquilha interna de sustentação do bojo | 1 | Dmd × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Arquilha externa de sustentação do bojo | 1 | Dmf × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Aro de cima | 1 | (Dc + 4mm) × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Aro de baixo | 1 | (Db + 4mm) × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Suportes para o bojo no aro de baixo | 3 | (Db + 4mm) × π ÷ 12 | ____________ | × 3 = ________ |
| Varões de 1/2” liso |  |  |  |  |
| Base circular | 1 | (Dc + 6mm) × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Pés — trecho de varão redondo | 3 | fixo: 30 cm | ____________ | × 3 = ________ |
| Cantoneira 7/8” x 1/8” |  |  |  |  |
| Orelhas furadas | 15 | fixo: 7/8” (22,2 mm) | ____________ | × 15 = ________ |
| Varões 5/16” liso |  |  |  |  |
| Esticadores — trecho de varão redondo 5/16” | 6 | (Ai + 1cm) − 75mm | ____________ | × 6 = ________ |
| Varões 1/4” liso |  |  |  |  |
| Arquilha do couro | 1 | (Dc + 8mm) × π | ____________ | × 1 = ________ |
| Barra roscada (varão de rosca) 5/16” |  |  |  |  |
| Pés — trecho de barra roscada | 3 | fixo: 2 cm | ____________ | × 3 = ________ |
| Esticadores — trecho de barra roscada 5/16” | 6 | fixo: 75 mm | ____________ | × 6 = ________ |

Checklist de fabricação

Progresso: ______ / 42 peças concluídas

| Arquilha interna de sustentação do bojo ☐ | Arquilha externa de sustentação do bojo ☐ | Aro de cima ☐ |
| --- | --- | --- |
| Aro de baixo ☐ | Suportes para o bojo no aro de baixo (3x) ☐1 ☐2 ☐3 | Orelhas furadas (15x) ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 |
| Arquilha do couro ☐ | Base circular ☐ | Pés — trecho de varão redondo (3x) ☐1 ☐2 ☐3 |
| Pés — trecho de barra roscada (3x) ☐1 ☐2 ☐3 | Esticadores — trecho de varão redondo 5/16” (6x) ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 | Esticadores — trecho de barra roscada 5/16” (6x) ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 |

Fórmulas e checklist gerados a partir da calculadora online — jtragtenberg.github.io/calculadora-engome